夯管锤及气动矛

使用说明书

廊坊百威钻具制造有限公司

2006年8月25日

- 安 全 警 告

- 警告：检查现场地层情况，必要时在工作之前加固坑壁，防止坍塌事　　　　　　　　　　　　故的发生。

- 警告：在操作之前，要探明地下管线的位置、深度，击穿这些管线有可能产生严重的伤亡事故。

- 警告：夯管锤在工作时，管路及运动部件具有一定的压力，注意承压件的使用状况，严禁带压操作。

- 警告：清除钢管内的土芯时，严防钢管出土一端飞石伤人。

5. 警告：夯管锤主机用户不可随意拆卸。

- 前言

BH系列气动夯管锤，是用于非开挖铺设地下管道的新型设备，适于在粘土层、亚粘土层、含砂砾石土层、杂填地层铺设直径1200mm以下，较短距离的钢管。主要具有铺管精度高、铺管直径范围大、对地层适应性强、设备操作简单、投资少、施工成本低等特点。

BM系列气动矛，俗称地鼠，适用在具有较大压缩性土层中铺设短距离小直径的各种管道。

为了您的设备能够发挥更大的效用，创造更多的效益，使用前务请详细阅读本说明书，并按照操作规程使用。

- 概述

2.1夯管锤实质上是一个低频、大冲击功的气动冲击器。它是以压缩空气为动力，驱动缸体里的冲锤打击砧子，同时将钢管沿着导轨的轨迹直接夯入地层中，工作时，夯管锤产生较大的冲击力，这个力直接作用于钢管的一端，通过钢管传递到另一端的管靴上，切割土体，切割的土体进入钢管内。待钢管抵达目标坑后，取下管靴，排除土芯，管道铺设完成。

夯管锤主要用于钢管的非开挖铺设，另外还可以用于管棚工程、金矿勘探、沉管灌注桩、钢管桩和异型钢板桩等工程。

气动矛的工作原理与夯管锤相似，矛体进入地层成孔，然后通过该孔拖入PE管或钢管，多用于小区过路管。

2.2 夯管锤型号说明

- BH  300

锤的外径尺寸

夯管锤系统

2.3 主要技术参数（表1）

表  1

| 型 号 | BM85 | H190 | H260 | H300 | H350 | H420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机外径(mm) | 85 | 190/200 | 260/270 | 300/310 | 350/365 | 405/415 |
| 主机长度(mm) | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 |
| 主机重量(kg) | 40 | 200 | 520 | 750 | 1200 | 1950 |
| 耗气量(m3/min) | 1－2 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 12-24 |
| 空气压力(MPa) | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 适用管径(mm) | 73以下 | 159-325 | 219-529 | 273-630 | 325-830 | 426-1200 |
| 标准配置可铺管道直径(mm) | 73以下 | 219、273、325 | 273、325、426 | 325、426、529 | 426、529、630 | 426、529、630 |
| 可铺设管道的直径(mm) | 89、108、127、159、219、273、325、3、426、529、630、730、830 |  |  |  |  |  |

2.4 标准配置配件内容（表2）

夯管锤标准配置配件内容

表  2

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 胶 管 | 2条 | 依据夯管锤的型号确定 |
| 注油器 | 1个 |  |
| 夯管头 | 3种 | 依据夯管锤的型号确定 |
| 出土器 | 3种 | 依据夯管锤的型号确定 |

气动矛标准配置配件内容

表  2（续）

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 胶 管 | 2条 | 依据气动矛的型号确定 |
| 注油器 | 1个 |  |
| 钩扳手 | 2件 | 依据夯管锤的型号确定 |

2.5 可选配件见表3。

表 3

| 名 称 | 规 格 |
| --- | --- |
| 调节锥套 | 73mm～830mm |
| 夯 管 头 | 除标准配置以外，在73mm～830mm内的其它规格 |
| 注浆装置 | 0.05 m3、0.1 m3、2 m3 |
| 滑 车 | 依据夯管锤的外径 |
| 水 平 尺 | 1/600 |
| 切 削 头 | 73mm～830mm |
| 清 土 器 | 依据钢管的内径确定 |
| 拖 架 | 依据夯管锤的型号确定 |
| 张 紧 器 |  |
| 钩 子 |  |

3　 夯管锤系统主要部件及作用

3.1夯管锤系统由夯管锤、高压胶管、注油系统、润滑系统等部件组成，图（1）为夯管锤系统的组装示意图。

- 地层  2-切削头  3-钢管  4-垫木  5-出土器  6-出土窗口  7-夯管锤  8-滑车  9-钩子  10-高压气管  11-锤进气阀  12-注油器  13-示油窗  14-主进气阀  15-空压机排气阀  16-空压机  17-注浆硬管  18-夯管头  19-拉环  20-注浆软管  21-调节锥套  22-张紧器  23-注浆阀  24-储浆罐  25-压力表  26-进气软管  27-油量调节阀  28-注浆管进气阀  29-高压软管

3.2 作用

切削头：又称管靴，焊接于钢管的前端，保护管口，减小切削面积，压实管外土层，减小土层对钢管外壁的摩擦力；

垫　木：调整钢管及夯管锤的高度，使之保持在同一中轴线上；

出土器：传递夯管锤的冲击力，排出夯管过程中进入钢管内从钢管　　　　　　　　　　　　　的另一端挤出的土。

夯管锤：提供铺管所需的冲击力；

进气阀：用于启动或关闭夯管锤；

注油器：由压缩空气将润滑油代入夯管锤中，润滑夯管锤中的运动部件，注油量可调，示油窗可观察其中的油量；

空压机：向夯管锤提供压缩空气和清除钢管内的土芯；

夯管头：防止钢管受锤击后管口扩径或损坏；

调节锥套：使夯管头、出土器和夯管锤与钢管直径间相互匹配；

注浆管；将泥浆或润滑液输送到钢管前端，管靴后部的通道；

注浆系统：由储浆罐、注浆管、气管、控制阀组成，可向钢管内外壁压浆减小摩擦阻力；

3.3 钢管夯入地下后，土芯进入钢管内，用压缩空气将钢管内的土芯顶出,管道就铺设完成了。图（2）为出土时设备安装示意图。

1-地层  2-土芯  3-钢管  4-清土球  5-密封盖板  6-密封环  7-挡杆  8-进气管       9-进气阀  10-注油器  11-空压机

3.4 作用

清土器：包括清土球和密封盖板。清土球外壁紧贴钢管内壁，在钢管内形成一个活塞，压缩空气的作用使其在钢管内前进，将钢管内的土芯从钢管中推出。密封盖板用于封堵钢管一端的管口。

- 夯管锤的结构

夯管锤系统中主要设备是夯管锤，图（3）为夯管锤结构示意图

图　3

1　 　2　　　　　  3　　　　　   4　　　　 5　　　　 　  6　 　 7

- 砧子　2- 冲锤　3- 缸体　4- 配气孔　5- 配气杆　6- 减震器　7- 胶管

压缩空气通过配气杆（5）驱动冲锤（2）在缸体（3）中作往复运动，打击砧子（1）夯击钢管。废气从减震器的排气孔排出。

- 夯管锤的选用

夯管工程中正确选用夯管锤非常重要。选择夯管锤时应综合考虑所穿越的地层、铺管长度和铺管直径三个因素。

地层的密实度、硬度、粘性、含水性、含砂砾情况等对夯管锤的铺管能力有很大的影响。在松软、粘性小、含水丰富、砂砾石含量少（小于20%）的地层中铺管相对较容易，这种地层我们称之为夯管锤铺管理想地层。在密实、硬、粘性大、含水少、砂砾石含量大（超过60%）的地层中铺管相对较困难，这种地层我们称之为夯管锤铺管困难地层。很明显，在理想地层中可选用较小直径的夯管锤铺设较大直径的管道，在困难地层中则必须选用较大直径的夯管锤铺设较小直径的管道。

实际工程中以平均铺管速度2～5m/h的标准选用夯管锤，对降低铺管成本来说比较理想。图(4)以此标准绘制出H系列夯管锤适用铺管直径和单次铺管长度图线，参考地层为中等铺管难度地层，工程中可参考此图选用夯管锤。

铺管直径(mm)

800

700

600

BH350

500

400

BH300

BH260、

300

BH190

200

BM85

100

铺管长度(m)

0

50

80

40

30

20

70

60

10

- 图4  H系列夯管锤适用铺管直径和单次铺管长度

- 夯管锤铺管所用钢管管壁要求

夯管锤铺管所用钢管在壁厚上有一定的要求（表4），当所用钢管的壁厚小于要求的最小壁厚时，需加强钢管端部和接缝焊口处，以防钢管端部和接缝处被打裂。钢管要求防腐进，防腐工作也应在施工前做好。为防止防腐层在夯管过程中损坏，最好采用玻璃钢防腐，可用的防腐方法还有：三油两布沥青防腐、环氧树脂防腐等。

表4 夯管锤铺管要求的钢管最小壁厚

| 管径（mm） | 壁厚（mm） | 管径（mm） | 壁厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤Φ100 | 4 | Φ500—Φ800 | 9 |
| Φ100—Φ180 | 5 | Φ800—Φ1000 | 10 |
| Φ180—Φ250 | 6 | Φ1000—Φ1200 | 12 |
| Φ250—Φ350 | 7 | Φ1200—Φ1500 | 15 |
| Φ350—Φ500 | 8 | Φ1500—Φ2000 | 19 |

- 气动夯管锤铺管施工过程

- 气动夯管锤铺管工程的一般施工程序如图(5)所示。

工程开始

现场勘察

工程设计

设备进场

工作坑开挖

准备钢管

机械安装

铺管前准备工作

夯  管

下管、焊接

否

是否接管

是

清  土

恢复现场

工程结束

- 图5 气动夯管锤铺管工艺流程图

7.1 现场勘察

现场勘察资料是进行工程设计的重要依据，也是决定工程难易程度，计算工程造价的重要因素，因此必须高度重视现场勘察工作，勘察资料必须精确、可靠。现场勘察包括地表勘察和地下勘察两部分工作。

7.1.1 地表勘察

地表勘察的主要目的是确定穿越铺管路线。主要考虑的因素有：

a.尽可能地符合市政管理部门提供的审批路由；

b.下管工作坑的长度和宽度要求；

c.设备进场和装卸是否方便；

d.是否有足够的场地供设备占用；

e.在居民区还要考虑施工噪音的影响。

进行地表勘察时应充分考虑施工现场各方面因素，根据勘察结果绘制出施工现场平面布置图。

7.1.2 地下勘察

a.地下原有管线及设施的勘查和地层的勘察。地下原有管线及设施勘查对于穿越城市街道尤为重要。街道两侧地下往往有污水管、自来水管、高压电缆、通信电缆、热力管线等，有时纵横交错，有些地方甚至还有基础或人防工程等，工程设计时都应避开这些设施，并保持距这些设施一定的安全距离。这些设施的位置和走向应标注在施工设计剖面图和平面图上。了解相关部门的档案、查找现场原有标志将有助于确定这些设施的准确位置。对于金属管道或缆线可用管线仪对其进一步验证。

b.地层勘察主要包括地层土质种类，含砂、含砾石情况，地下水位情况的勘查。这些情况可能通过寻找有关地质资料和开挖探槽的方式获得。夯管工程一般都要开挖下管工作坑，可以将探槽和工作坑合二为一。重要工程或穿越深度较大不便开槽，可采用钻探取样，工程难度愈大，取样间隔愈小。取样时应获取如下资料：土层标准分类、土层孔隙度、含水性、透水性等。地下水位、基岩深度(如果遇到基岩)。勘查结果应反映在施工设计图上。

7.2 工程设计

根据工程要求和工程勘察结果进行工程设计。工程设计包括施工组织设计、工程预算和施工图设计等。各个管线工程部门对工程设计都有不同的要求和规定，在此不进行详细介绍。但进行夯管锤铺管工程设计时必须考虑如下几点：

a. 确定夯管锤铺管的可行性

根据工程勘察情况、工程质量要求、地层情况和以往施工经验，决定该项工程是否可用夯管锤铺管技术进行施工。

- b. 确定铺管路线和深度

先根据地表勘察情况确定穿越铺管的路线，然后根据地下勘察情况确定铺管深度。在甲方确定的铺管路线下没有铺管空间，须进行协商，并重新进行工程勘察以确定最佳的铺管路线和铺管深度。

c. 预测铺管精度

因夯管锤铺管属非控向铺管，管道到达目标坑时的偏差受管道长度、直径、地层情况、施工经验等多方面因素的影响，预测并控制好铺管精度是工程成败的关键。

- d．确定是否注浆

一般地层较干、铺管长度较长、直径较大时，应考虑注浆润滑。确定注浆后必须预置注浆管。

7.3 铺管前准备工作

铺管前准备工作包括机械进场、工作坑开挖、准备钢管和机械安装等工作。

机械进场主要是空压机、电焊机、夯管锤及配套机具的进场。

工作坑开挖包括下管坑和目标坑的开挖。正式施工前应按照施工设计图挖下管坑，一般坑底长为：管段长度+夯管锤长度+1m，坑底宽为：管径+1m。在含水地层开挖时，应事先做好降水工作。对于含砂量小的粘性地层，因其渗水性差，一般采用坑内排水即可。当开挖深度较深，水位较高时，可采用井点降水。对于粘结性差的砂层，无法进行坑内排水，必须进行井点降水，待水位降至坑底1米以下时才能开挖。在城市施工时，因地下管网一般都比较复杂，难以判明基坑位置下是否有管线，因此应尽可能不用挖掘机开挖下管坑，以防损坏未知管线。目标坑相对可挖得短一些，用于夯管完成后的清土操作，坑的大小、位置视操作方便而定，可在夯管过程中开挖。

以上各项工作准备好以后即可进行机械安装。如图1所示，先在下管坑内安装导轨（短距离穿越铺管甚至可以不用导轨），调整好导轨的位置，然后将钢管置于导轨上。在钢管进入地层的一端焊上切削头。如决定注浆，还须在切削头后焊上注浆喷头，并连接好注浆系统。用张紧器将夯管锤、调整锥套（如果用的话）、出土器、夯管头和待铺钢管连在一起，使它们成为一个整体。将夯管锤的进风管通过管路系统与空压机相连接。此时一切准备就绪，等待夯管工作。

- 使用方法及注意事项

8.1 使用方法

8.1.1在开挖好的基坑中安装导轨（可使用两条工字钢或槽钢），调整导轨的方向和水平度，将导轨与坑底固定牢固。

8.1.2 切削头与钢管焊接到一起，对着发射坑壁将钢管置于导轨上。

8.1.3按照图(1)将设备连接好，用张紧器将夯管锤与钢管拉紧使之成为一个整体。

8.1.4 注油器中加满润滑机油，将化学泥浆配置好，灌于储浆罐中。

8.1.5开动空压机，打开主进气阀、注浆罐进气阀和注浆阀，调试注浆量。注浆量可根据地层情况调整，含水量低的地层注浆量要大一些，反之可以小一些。

8.1.6关闭注浆阀，打开夯管锤进气阀，慢速启动夯管锤，将钢管冲击到发射坑壁，再拉紧张紧器，将夯管头、调节锥套、出土器及夯管锤打紧。

8.1.7 关闭夯管锤进气阀，检查钢管和夯管锤的水平度。

8.1.8打开注浆阀，待泥浆从注浆管流出后，开启夯管锤进气阀，慢速夯入钢管。在钢管进入地层1-3m之前可以调整钢管的水平、垂直位置，钢管进入地层的距离较多后，将无法调节方向。

8.1.9注意调整注油器的注油量，其调节范围为0.005～0.05L/min，观察夯管锤排出的尾气，以其中略含油雾为宜。直径较大的夯管锤工用较大的注油量，直径较小的夯管锤用较小的注油量。

8.1.10夯入3m以后，完全开启夯管锤进气阀，全速夯进钢管。

8.1.11一条钢管夯进完成后，撤去张紧器，将夯管锤、出土器、调节锥套、夯管头拆下，焊接下一条钢管，重复以上操作。

8.1.12当钢管从接受坑中露头后，停止夯管，将张紧器、夯管锤、出土器、调节锥套、夯管头拆下。

8.1.13把钢管一端约1.5m的土芯清出，在距管口约10-15cm的管壁上对称地割两对圆孔,如图（2）安装出土装置,务必将密封盖板拧紧，使之将钢管一端密封。

8.1.14通过气管向钢管内注入清水，必要时可以边注水边浸泡，待清水将土芯泡软后，用压缩空气将土芯顶出。

8.1.15清土时，可以反复开闭进气阀，利用压缩空气的突然释放，撞击清土球和土芯，这样可以克服较大的静摩擦力。当土芯从钢管的另一端被顶出后，就全部开启进气阀，土芯可以在几分钟内排除干净。如果空压机最大可调压力能达到1.0M Pa，能大大提高清除管内土芯的成功率，缩短清土时间。如果使用高压空气清土不能成功时，可以向钢管内大量注水后，将气管与钢管连接，清土球置于钢管内，并将管端密封，然后再连接一段钢管，安装上夯管锤，夯管锤在小风量下工作，使其震动钢管，同时使用高压空气吹土，这样可以将含水量低的土芯排出。

8.1.16土芯清除后，卸下密封盖板、气管，管道铺设完成。

8.1.17将接收坑和下管坑回填。

8.2  注意事项

8.2.1夯管锤为气动冲击器，其内部运动部件间均为间隙配合，砂土、铁削等硬物进到配合间隙中，会造成零件过度磨损而使设备报废。

8.2.2严格按照不同型号的参数规定使用夯管锤，超过额定参数使用会加速零件疲劳损坏。参数见表(1)。

8.2.3使用一段时间后，冲锤的支撑环会磨损过量，可能会造成密封不严而使夯管锤不能自如启动，此时应更换支撑环。

8.2.4施工前，在管路连接好后，应开动空压机，打开放气阀将管路吹干净，施工完毕将胶管两端用护丝帽封好。

8.2.5 夯管锤在运动时，应经常观察注油器，保证润滑油随时注入夯管锤内，严禁长时间无润滑使用。

8.2.6夯管锤在吊装时应平稳，缸体内的冲锤为活动部件，大直径的夯管锤冲锤质量较大，经常冲击尾部减震器会影响其寿命。

8.2.7高压气管在使用时，不可弯成死弯，反复弯折会造成气管断裂，如果在使用时断裂可能会造成事故。

8.2.8清土时，管路和后挡板要密封好，否则可能出现土芯排出困难的现象。

- 气动矛使用方法

9．1  在路的一侧挖发射坑，深度为管道底部，长度为2－3米，在路的另一侧挖接收坑，深度为管道底部加深100cm，长度为1.5－2米。

9．2   连接好管路，将直径8mm钢丝绳连接在气动矛的尾盖上。将气动矛放入发射坑并调水平或与水平一定夹角，保持矛体与铺管轨迹一致。

9．3   送压缩空气使气动矛启动，以人踩或其它方法减少气动矛的抖动。开始时少给气，待矛体全部进入地层后再给足气量。

9．4  如气动矛遇阻，可通过带入的钢丝绳将其拉出。

9．5  成孔后将气动矛从接收坑取出，利用带入的钢丝绳拖管。

9．6  应特别注意螺纹防松，利用O形圈和胶带将螺纹部分固紧。

10  维护保养

10.1 所有配件在使用完毕后，应清除表面的泥土，涂上防锈漆或防锈油脂。

10.2夯管锤使用结束后，应从进气接头处向内腔注入适量润滑油，并且开小风量使冲锤在缸体内往复运动数次，这样润滑油就均匀的分布于缸体内各运动部件的表面，防止生锈。将锤尾部的护丝帽拧好，把排气孔塞紧，防止在运输过程中硬物落入。

10.3 高压气管在储存时要盘成盘，并捆扎牢固，防止气管打折。

10.4 注油器拆卸后要将进出口用护丝帽拧好，防止异物进入。

10.5 注浆罐和注浆软管在使用完毕后要用清水冲洗，防止泥浆堵塞管路。

10.6 气动矛保养方法与夯管锤相同。

用户需配备的设备与材料

- 空压机1台：压力0.7 MPa, 风量6 m3/min以上；

- 导轨：200槽钢12 m长，要求越直越好；

- 电焊机1台

- 水平尺1只

- 5T导链1个

注意：夯管锤打紧固定以后要及时将张紧器松开。

售后服务电话：13011480184